Шаблон за Поднесување

Идентификациски Код: MGMVS

Локација на Проектот: „Езерце“

Опис на Наративата:

(Ограничено на 3000 карактери. Опишете ја суштината на вашиот проект, вашата визија, предизвиците кои целите да ги решите и влијанието кое сакате да го направите.)

Редизајнот и новото осмислување на просторот околу локацијата „Езерце“ навистина претставуваше интересен предизвик. Просторот пред самото езерце е комбинација на тревна површина и бетонски скали обложени со дрвени даски. Иако просторот за седење на скалите вообичаено се користи сепак тревната површина најчесто е полна со отпадоци и слично па затоа тој дел не се користи толку често за седење и уживање покрај самото езерце. Во мојот предлог во прилог имам доставено решение како би можел тој проблем да се реши. Замислата е дизајн на 2 вида на конструкции. Формата на самите конструкции е со биоинспирација односно земена е инспирација од природата, поконкретно формата на школката, па со тоа се задржува и самиот дух по што е познат градскиот парк-Школката. Едната форма на школка на конструкцијата е наречена „Голема школка“ а другата „Мала школка“. Замислата е следната: Големата школка да биде поставена во централниот дел на тревната површина и да биде точно на половина од Езерцето и да биде една на број а додека малата школка да биде изработена во повеќе парчиња и тие да бидат поставени околу Големата школка. Двата вида на конструкции ќе имаат модерен, футуристички и минимален но сепак ефективен дизајн кои што ќе бидат изработени од модерни еколошки материјали. Главната скелетна носечка конструкција ќе биде изработена од метал односно челични правоаголни и квадратни стандардни профили кои веќе можат да се најдат готови во продавница, да се заварат и обликуваат во специфичната барана форма. Скелетната конструкција ќе биде покриена со тенок лим од страните и со дрвени даски или пак со модерен еколошки тип на композитни даски-„WPC“(Wood plastic composite) кои се изработени од рециклирана пластика и дрвен прав кој е остаток  во дрво-преработувачката индустрија. Покрај ова ќе има поставено ЛЕД светла и полначи за мобилни уреди во внатрешноста. Големата школка ќе има простор да смести околу 6 до 7 лица а малите школки ќе имаат капацитет само за едно лице. Во големата школка ќе може да се седи класично како и на клупа но исто така ќе може да се седи и во полулежеечка положба а додека во малите школки ќе биде возможно седење како на лежалка. Во малата школка под просторот за седење има предвидено и простор за оставање на лични работи како ранци, торби и слично. Позади самите школки (и двата вида) има предвиден и простор за паркирање и оставање на велосипеди, електрични тротинети и слично. Како уште подобра варијанта би било доколку се постават и соларни панели врз секоја школка и со тоа да се реши целосно проблемот со снабдување со електрична енергија. Целата замисла на поставеноста на школките овозможува голема социјализација и дружба помеѓу луѓето и корисниците на овие креации. Самата форма на овие креации ќе ги навлече луѓето што повеќе да го користат овој простор и да стане на некој начин „пожив“ и популарен. Со други зборови да се зачува автентичноста на градскиот парк а истовремено да стане нова популарна атракција во срцето на градот Скопје.